PROJETO TORTUGA

Guia de Instalação e Operação — Metaindústria

Projeto Tortuga · Innovation Challenge CUP 2026 · FIAP × SPI · Deploy na metaindústria

Este guia leva o Tortuga do zero ao funcionamento na máquina da metaindústria: instalação em um clique, as câmeras já configuradas, execução, o modo de contingência, a incorporação do dataset real da SPI e a solução de problemas. O sistema roda localmente — nada vai para a nuvem.

1. O que vai rodar

São três partes que sobem juntas: (a) o Dashboard — painel web local com ocorrências, severidades, risco preditivo (Poisson) e zonas; (b) a Detecção — lê as 4 câmeras IP (RTSP) na GPU e detecta EPIs e postura; e (c) o Cinto ESP32 (opcional) — aviso físico ao operador. Um único atalho (run_metaindustria.bat) sobe tudo. Em casa, run_demo.bat faz o mesmo usando a webcam.

Modo completo x modo leve. O padrão é o modo COMPLETO (janela + Fase 1 EPI + Fase 2 pose + Fase 3). Se a GPU engasgar ao vivo, o modo_leve.bat troca para headless (só EPI + notificação) como contingência; o modo_completo.bat volta ao padrão.

2. Pré-requisitos do sistema

Windows 10/11 64-bit.

GPU NVIDIA com driver atualizado (compatível com CUDA 12.4 — RTX 20xx/30xx/40xx).

Python 3.11+ com "Add Python to PATH". Se faltar: no PowerShell, winget install -e --id Python.Python.3.12

Rede com as câmeras IP acessíveis (a máquina precisa estar na rede da metaindústria).

A pasta C:\tortuga copiada para a máquina (código + modelos + firmware).

3. Instalação em um clique

Dê duplo clique em setup_gpu.bat. Ele cria um ambiente isolado (venv), instala TUDO (PyTorch CUDA 12.4, ultralytics, opencv, numpy, flask, qrcode, pillow-heif) e, ao final, roda o diagnóstico automaticamente — ou seja, instala e verifica de uma vez.

C:\tortuga\setup_gpu.bat

Deve terminar com “ambiente PRONTO para rodar o Tortuga”. Se faltar o Python, ele mostra o comando do winget; instale, feche e reabra o terminal, e rode de novo.

Dois itens que nenhum instalador resolve sozinho: o Python (precisa reabrir o terminal após instalar, para o PATH atualizar) e o driver da NVIDIA. O doctor acusa se o CUDA não estiver disponível.

4. As câmeras (já configuradas)

As 4 câmeras da metaindústria já estão no arquivo server\tortuga.config.json (usuário e senha já preenchidos). Não precisa configurar nada — só estar na rede delas.

| Estação | Local | Endereço (RTSP) |
| --- | --- | --- |
| EST-FRESA1 | Fresa 1 | 10.14.22.97 : 554 |
| EST-FRESA2 | Fresa 2 | 10.14.22.98 : 554 |
| EST-TENDA | Tenda | 10.14.22.99 : 554 |
| EST-SALA4 | Sala 4 | 10.14.24.6 : 554 |

O sensor 3D SICK Visionary-B Two (10.14.22.96) está registrado à parte, fora do pipeline de EPI por enquanto (não é câmera RGB comum).

Validar as câmeras

Na rede da metaindústria, rode run_doctor.bat: ele abre o stream real e confirma. Fora da rede deles, o doctor avisa “Câmera RTSP inacessível desta rede — normal”, e isso é esperado. Para um teste de rede decisivo da câmera, use check_rtsp.bat.

5. Rodar o sistema

Metaindústria: duplo clique em run_metaindustria.bat — sobe o dashboard, abre o navegador e inicia as 4 câmeras no modo completo (Fase 1 + 2 + 3).

C:\tortuga\run_metaindustria.bat

Em casa (webcam): run_demo.bat — o mesmo, usando a webcam do notebook. Bom para testar e demonstrar.

Contingência: se a GPU engasgar ao vivo, feche as câmeras, rode modo_leve.bat e depois run_metaindustria.bat de novo. Para voltar ao padrão, modo_completo.bat.

O modo leve roda só a detecção de EPI + notificação (mais leve na GPU); a Fase 2 (pose) fica pausada. Use só como plano B.

Apresentação com dados limpos (banca / NEXT)

O banco vai acumulando os eventos dos ensaios; para apresentar, use os modos limpos. Eles sobem tudo sobre um banco novo e realista (data\demo.db), repopulado do zero a cada início, sem tocar no banco real (data\tortuga.db). Assim os indicadores ficam críveis (λ₀ ~0,4 ev/turno, conformidade alta, OP-007/OP-009 como maior risco) e a violação ao vivo entra sobre uma base limpa.

demo_limpo.bat — apresentação com a webcam (casa/stand). Nada a recadastrar; liga e apresenta.

demo_limpo_metaindustria.bat — apresentação com as 4 câmeras RTSP. Pergunta o IP do ESP e re-registra o cinto sozinho no banco demo; deixe vazio se for só câmeras.

6. Operação no dashboard

Painel do gestor: http://localhost:5005 — risco por operador/área (sugestão da IA + decisão do gestor), severidades e histórico.

Zonas e perfis: /config — desenhe zonas de risco e defina os EPIs obrigatórios por perfil. As zonas atualizam ao vivo.

Check-in do operador: /checkin — QR para atribuir o cinto ao operador ativo da estação.

Confiança na hora: set_confidence.bat ajusta o limiar sem editar código.

Cinto ESP32 (opcional): set_esp.bat com o IP do cinto e run_esp_test.bat para validar. Cinto e máquina na mesma rede 2,4 GHz.

7. Atalhos (.bat) — referência rápida

| Atalho | O que faz |
| --- | --- |
| setup_gpu.bat | Instala tudo (uma vez) e roda a verificação no final. |
| run_metaindustria.bat | Sobe dashboard + as 4 câmeras RTSP (modo completo). |
| run_demo.bat | O mesmo, mas com a webcam local (testes/demonstração em casa). |
| run_doctor.bat | Diagnóstico: GPU/CUDA, bibliotecas, modelos e a câmera real. |
| check_rtsp.bat | Teste de rede decisivo: confirma se a câmera responde daqui. |
| modo_leve.bat / modo_completo.bat | Troca entre contingência (leve) e o padrão (completo). |
| set_confidence.bat | Ajusta a confiança da detecção. |
| set_esp.bat / run_esp_test.bat | Configura e testa o cinto ESP32. |
| clear_zones.bat | Limpa zonas de risco (útil após testes). |
| demo_limpo.bat | Apresentação LIMPA com a webcam (banco demo, reseta a cada início; não toca no real). |
| demo_limpo_metaindustria.bat | Apresentação LIMPA com as 4 câmeras RTSP; pergunta o IP do ESP e re-registra o cinto. |
| testar_cinto.bat | Manda um alerta direto ao cinto (vermelho + apito + vibração) para validar antes de apresentar. |

8. Dataset próprio da SPI (fine-tune aditivo)

As 99 fotos da visita já foram convertidas (HEIC→JPG) para server\datasets\spi_real. O treino é ADITIVO: parte do modelo atual e soma os dados da SPI ao dataset do Roboflow — o dataset base não é substituído, e gera um arquivo NOVO (best_spi.pt) sem tocar no modelo em produção.

Pré-rótulo (GPU): python prelabel_spi.py — gera rótulos candidatos + prévias anotadas.

Revisão: corrija as caixas/classes no Roboflow ou LabelImg (passo a passo em server\GUIA_ROTULAGEM_SPI.md).

Fine-tune (GPU): python finetune_spi.py — treina merged + SPI juntos e salva models\best_spi.pt.

Validação: confira models\validacao_spi.txt (Precision/Recall/mAP nas fotos reais).

Promoção: só depois de conferir, aponte o detector para best_spi.pt. O best.pt anterior fica como backup.

9. Solução de problemas

| Sintoma | O que fazer |
| --- | --- |
| doctor diz CUDA=False | Rode via os .bat (ativam a venv). Se persistir, rode setup_gpu.bat de novo (reinstala o torch CUDA). Confirme o driver da NVIDIA. |
| Câmera RTSP inacessível | Fora da rede da metaindústria isso é NORMAL. Na rede deles: confira IP/porta/credenciais, teste no VLC ou rode check_rtsp.bat. |
| Travando / FPS baixo | Use modo_leve.bat (contingência) e rode de novo; ou reduza det_size para 480. Confirme que a inferência está na GPU (doctor). |
| Dashboard não abre | Faltam flask/qrcode (rode setup_gpu.bat) ou a porta 5005 está ocupada. Feche outra instância. |
| Cinto não responde | Rede corporativa isola clientes: use o hotspot do PC (Banda 2,4 GHz) só para o cinto — veja a seção 9. Confirme o IP certo e teste com testar_cinto.bat. |
| Detecção sensível demais | Suba a confiança com set_confidence.bat; limpe zonas de teste com clear_zones.bat. |

Cinto ESP32 pelo hotspot do PC (rede corporativa)

Se o cinto conecta no Wi-Fi mas o PC não fala com ele, é isolamento de clientes da rede corporativa (o sistema faz POST http://<ip-do-esp>/status, então o PC precisa alcançar o ESP). Solução testada e recomendada: colocar só o cinto numa mini-rede do próprio PC.

1) Hotspot do PC — Configurações → Rede → Ponto de acesso móvel; Banda 2,4 GHz (o ESP não vê 5 GHz); anote nome e senha. O PC segue no Wi-Fi da empresa para as câmeras.

2) Apontar o cinto — segure BOOT e aperte RST para limpar o Wi-Fi; conecte o celular na rede Tortuga-Setup (senha tortuga123) e escolha o hotspot do PC. O SSID fica salvo: nas próximas vezes o cinto reconecta sozinho, é só ligar o hotspot.

3) IP e teste — o IP aparece na lista Dispositivos conectados do hotspot (192.168.137.x). Abra http://<ip>/ no navegador (deve mostrar “Tortuga ESP32 OK”) e rode testar_cinto.bat para confirmar que apita/vibra.

Sem porta Ethernet (ex.: Galaxy Book 4 Ultra), o hotspot no Wi-Fi interno já resolve; um adaptador USB→Ethernet é só plano B se o hotspot não coexistir com o Wi-Fi das câmeras.

10. Backup e restauração

Há um ponto de restauração em C:\tortuga\_backups\: um zip do código/config/firmware/entregáveis e um zip dos modelos (.pt). Se algo der errado, extraia por cima da pasta para voltar ao estado anterior.

Resumo. setup_gpu.bat (1x, instala + verifica) → estar na rede das câmeras → run_metaindustria.bat. Em casa: run_demo.bat.