Documentação Técnica — Fase 4

Solução Integrada, Replicável e Robusta

Projeto Tortuga · Innovation Challenge CUP 2026 · FIAP × SPI

1. Visão geral

A Fase 4 responde a uma pergunta de engenharia, não de modelagem: o sistema que funciona na bancada sobrevive a uma fábrica real? Ela consolida as Fases 1 a 3 — detecção de EPI, análise de postura, notificação inteligente e análise preditiva de risco — numa solução que roda em hardware heterogêneo, com múltiplos pontos de visão, sob iluminação adversa e dentro de redes corporativas restritivas.

O critério de sucesso adotado foi deliberadamente severo: nada é considerado resolvido por funcionar em ambiente controlado. Todo o conteúdo desta fase foi exercitado em campo na metaindústria da SPI, incluindo os modos de falha. As seções 9 e 10 documentam essa validação com os resultados reais, favoráveis e desfavoráveis.

2. Compatibilidade e portabilidade

2.1 Diagnóstico antes da execução

O módulo tortuga_doctor.py verifica sistema operacional, versão do Python, OpenCV, PyTorch (CUDA/Metal/CPU), Ultralytics, presença dos modelos e acesso à câmera, devolvendo código de saída padronizado (0 = pronto). O objetivo é transformar “na minha máquina roda” em uma verificação objetiva executada antes de qualquer demonstração.

2.2 Seleção automática de dispositivo

A inferência escolhe o melhor dispositivo disponível na ordem Metal (MPS) → CUDA → CPU. Em hardware sem GPU o sistema degrada com segurança em vez de falhar, bastando reduzir a resolução de inferência. O comportamento pode ser forçado por parâmetro ou variável de ambiente, o que permite reproduzir o mesmo cenário em máquinas diferentes.

2.3 Portabilidade entre plataformas

Além do ambiente Windows com CUDA, foi preparada uma variante para macOS em arquitetura ARM, com ambiente virtual próprio e scripts de inicialização equivalentes, usando Metal como acelerador. A mesma base de código atende às duas plataformas sem ramificação.

3. Múltiplos pontos de visão

3.1 Configuração declarativa

Cada câmera é uma estação com identificador próprio, declarada em tortuga.config.json, e todas alimentam o mesmo dashboard. Acrescentar um ponto de visão é acrescentar uma entrada no arquivo: a fonte aceita webcam, arquivo de vídeo ou endereço RTSP de câmera IP, e cada câmera carrega seus próprios parâmetros, inclusive credenciais distintas — situação encontrada em campo.

3.2 Modo misto: janela e segundo plano

Estações podem rodar com janela (detecção de EPI e análise de postura) ou em segundo plano (somente EPI, sem interface). O modo misto permite concentrar o custo de processamento nas câmeras que serão exibidas, mantendo as demais ativas e alimentando o dashboard.

3.3 Gestão de recursos de GPU

Para operar várias estações em uma única placa, a análise de postura é suspensa automaticamente quando a janela da estação é minimizada, e retomada ao voltar ao primeiro plano — comportamento inspirado na multitarefa de sistemas móveis. A degradação é segura: se a verificação falhar, a análise permanece ativa. As janelas abrem em cascata, evitando que estações se sobreponham.

4. Robustez a iluminação adversa

Antes da inferência, o quadro é normalizado por equalização adaptativa local (CLAHE) e correção automática de gama, mirando um brilho-alvo medido no próprio quadro. A tela exibe a cena real; apenas a cópia enviada ao modelo é tratada.

Validação: cena escura converge de 0,11 para 0,45; cena estourada, de 0,91 para 0,66; cena normal permanece estável em 0,50. A correção preserva a detectabilidade de EPIs pequenos, como óculos e protetor auricular, que são os primeiros a se perder sob luz ruim. O utilitário tune_preprocess.py compara presets na filmagem real da própria câmera e sugere a configuração por estação.

5. Fusão multi-câmera

Duas câmeras na mesma estação enxergam o operador de ângulos diferentes. Se cada uma decidir isoladamente, um EPI ocultado pelo ângulo gera falso alarme. No modo de fusão, cada câmera apenas reporta o que vê e o servidor decide: os EPIs presentes são a união do que qualquer ângulo observou, e só falta aquilo que nenhuma câmera viu com pessoa em cena. A oclusão deixa de produzir violação inexistente.

6. Zonas de exclusão de máquina

Problema real. Apontamento recebido em campo: um braço robótico fixo era detectado como pessoa, contaminando tanto a verificação de EPI quanto a análise de postura. A solução são zonas de exclusão — retângulos normalizados que subtraem da cena tudo o que estiver dentro delas.

Diferentemente das zonas de risco, que geram alerta quando alguém entra, as zonas de exclusão removem a região da análise. Elas valem para os dois modos de operação (com janela e em segundo plano), aplicam-se à detecção de EPI e à postura, e são desenhadas pelo gestor diretamente sobre o quadro real da câmera na tela de configuração — sem editar arquivo e sem reiniciar o sistema: a alteração chega ao detector em poucos segundos.

7. Calibração do detector e validade da comparação estatística

O limiar de confiança do detector é propriedade do arranjo óptico — câmera, iluminação, distância e ângulo — e não do trabalhador. Por isso é configurado por estação: todos os operadores que passam pela mesma câmera são medidos com o mesmo instrumento, condição para que a comparação entre eles, feita contra uma linha de base comum, seja legítima.

O sentido do ajuste é contraintuitivo e está sinalizado na interface: como o modelo é de classes só-positivas, um EPI não detectado conta como ausente; elevar o limiar reduz o reconhecimento de EPIs legítimos e portanto aumenta as violações registradas. Para tornar isso auditável, cada evento armazena o limiar vigente no momento da medição, permitindo segmentar a análise por período de calibração.

8. Auditabilidade

Cada evento entra em uma cadeia append-only encadeada por hash: adulterar ou remover qualquer registro quebra a cadeia, o que é detectado na verificação. A exportação é assinada e filtrável por operador, estação, turno e área, em CSV e HTML. A partir desta fase, o parâmetro de medição (limiar de confiança) integra o conteúdo assinado, de modo que a trilha registra não apenas o que foi medido, mas em que condição.

9. Conectividade em campo: o cinto em rede corporativa

Na primeira visita, o cinto ESP32 não recebia alertas. O diagnóstico em campo identificou isolamento de clientes na rede corporativa: o dispositivo conectava ao Wi-Fi normalmente, mas a rede impedia a comunicação entre dispositivos, e o servidor não alcançava o endereço do cinto.

A solução adotada não depende de alteração na infraestrutura do cliente: o computador que executa o sistema publica um ponto de acesso próprio em 2,4 GHz, exclusivo para o cinto, enquanto permanece conectado à rede da planta para acessar as câmeras. O cinto passa a ter caminho direto até o servidor; a rede corporativa deixa de ser dependência. A credencial fica gravada na memória do dispositivo, que reconecta sozinho nas visitas seguintes.

Validação. Resultado verificado em campo: alerta de violação produz sinal sonoro, visual e tátil; a normalização devolve o estado de conformidade em poucos segundos.

10. Validação em campo — metaindústria SPI

A segunda visita foi conduzida como teste de implantação real, com a rede, as câmeras e o hardware do cliente. O quadro abaixo resume o verificado.

| Item verificado | Resultado |
| --- | --- |
| Câmeras IP (RTSP) na rede da planta | Duas estações estáveis a 15 quadros/s |
| Detecção de pessoas em cena real | Três pessoas simultâneas, confiança de 69% a 83% |
| Zona de exclusão de máquina | Configurada sobre o quadro real, sem reiniciar |
| Cinto ESP32 (alerta de campo) | Violação aciona alerta; normalização retorna a conforme |
| Rede corporativa (isolamento) | Contornado pelo ponto de acesso do próprio computador |
| Stream principal × secundário | Secundário (640×480) adotado por estabilidade |
| Terceira câmera prevista | Endereço inexistente na rede; host inacessível |

10.1 Achados de implantação

O ambiente real apresentou condições que não aparecem em bancada e que passam a integrar o procedimento de instalação:

Endereçamento volátil. Os endereços das câmeras mudaram entre visitas; um deles simplesmente deixou de existir. O sistema não pode presumir endereços fixos entre implantações.

Credenciais por lote. Câmeras instaladas em momentos diferentes usam senhas distintas. A configuração passou a suportar credenciais independentes por câmera.

Banda e estabilidade. O stream principal em alta resolução mostrou-se instável sobre Wi-Fi, com perda de pacotes e erros de decodificação. Como a inferência reduz o quadro, o stream secundário entrega a mesma qualidade útil com uma fração da banda.

10.2 Instrumentação de diagnóstico

A experiência motivou a criação de utilitários que reduzem o tempo de implantação de horas para minutos, e que passam a fazer parte do produto: verificação de alcance e de entrega efetiva de quadro por câmera; varredura da sub-rede em busca de câmeras ativas; e captura de uma imagem de cada câmera encontrada, permitindo identificar visualmente qual endereço corresponde a qual área da planta.

11. Modos de apresentação com dados limpos

Para avaliação e demonstração, o sistema pode ser iniciado sobre uma base de dados própria, repopulada a cada execução com histórico sintético realista, sem tocar na base de produção. Isso garante indicadores coerentes na apresentação e permite ensaiar quantas vezes for necessário, enquanto os testes de campo continuam acumulando dados na base real.

12. Limitações e próximos incrementos

A fusão multi-câmera opera por estação; o casamento geométrico da mesma pessoa entre ângulos (homografia) permanece como incremento futuro. Os painéis de auditoria e de fusão são hoje acessíveis por API e linha de comando, e ganhariam com visualização no próprio dashboard.