Gravação do Firmware do Cinto (ESP32)

Passo a passo — versão com portal de Wi-Fi

Projeto Tortuga · Cinto de segurança ESP32 · FIAP × SPI

Guia para gravar o firmware novo do cinto (o que usa o portal WiFiManager). Faça isto com calma antes do dia da apresentação. O ESP32 só precisa estar ligado no PC pela USB.

1. Antes de começar (confira)

Arduino IDE instalado, com o pacote de placas ESP32 já adicionado.

Cabo USB que transmite dados (não só carga) e o cinto ESP32 em mãos.

Rede Wi-Fi 2,4 GHz disponível (o ESP32 não pega 5 GHz).

2. Instalar a biblioteca WiFiManager

No Arduino IDE: Tools → Manage Libraries… (ou o ícone de livros na barra lateral). Busque WiFiManager e instale a de autor tzapu. Sem ela o código não compila.

As outras bibliotecas já devem estar instaladas de antes: Adafruit SSD1306, Adafruit GFX e ArduinoJson (6.x). Se faltar alguma, instale pelo mesmo menu.

3. Abrir o sketch

Abra o arquivo: C:\tortuga\firmware\tortuga_esp32\tortuga_esp32.ino (File → Open).

4. Selecionar a placa e a porta

1. Placa: Tools → Board → ESP32 Arduino → "ESP32 Dev Module".

2. Conecte o ESP no USB. Em seguida: Tools → Port → selecione a porta COM que apareceu (ex.: COM3).

Não aparece nenhuma porta? Falta o driver CP210x. Baixe o "CP210x VCP Driver" da Silicon Labs, instale, desconecte e reconecte o ESP: https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

5. Compilar e enviar

Clique no botão Upload (a seta →) no canto superior esquerdo. Ele compila e grava. Aguarde até "Done uploading".

Se travar em "Connecting…....": segure o botão BOOT do ESP durante a conexão e solte quando começar a gravar. (A maioria das placas não precisa disso.)

6. Configurar o Wi-Fi pelo portal (1º boot)

1. Ao ligar, a telinha do cinto mostra: "Config WiFi: rede Tortuga-Setup / senha tortuga123".

2. No celular, entre na rede Wi-Fi "Tortuga-Setup" (senha tortuga123).

3. Abre uma página automaticamente (se não abrir, digite 192.168.4.1 no navegador).

4. Escolha a sua rede local, digite a senha e salve. O ESP reinicia e conecta.

Na metaindústria: como a rede de casa não estará lá, o portal abre sozinho — basta reconfigurar com a Wi-Fi de lá. Para apagar a rede salva à força: segure BOOT e aperte EN/RST.

7. Descobrir o IP do ESP

Abra o Serial Monitor (ícone de lupa, canto superior direito) e ajuste a velocidade para 115200 baud no menu à direita do painel. Aperte EN/RST no ESP: aparece a linha "IP do ESP32: ...". Anote esse IP.

8. Registrar o IP no Tortuga

Rode set_esp.bat (demo em casa) ou set_esp_metaindustria.bat (na metaindústria, registra as 4 câmeras) e digite o IP.

C:\tortuga\set_esp.bat (casa) C:\tortuga\set_esp_metaindustria.bat (metaindustria)

9. Testar

Rode run_demo.bat (casa) ou run_metaindustria.bat, valide com run_esp_test.bat (deve dar 3/3 OK) e tire o capacete na frente da câmera — o cinto acende vermelho + buzzer + vibração.

10. Solução de problemas

| Sintoma | O que fazer |
| --- | --- |
| Erro de compilação "WiFiManager.h" | Instale a lib WiFiManager (by tzapu) — passo 2. |
| Não aparece porta COM | Instale o driver CP210x (passo 4) e reconecte o ESP. |
| Trava em "Connecting…" | Segure o botão BOOT durante a conexão. |
| Portal não abre no celular | Digite 192.168.4.1 no navegador; confirme que entrou na rede Tortuga-Setup. |
| Cinto não acende no teste | Confirme o IP com set_esp*.bat; cinto e PC na MESMA rede 2,4 GHz. |
| Preciso trocar a rede salva | Segure BOOT e aperte EN/RST para limpar; o portal reabre. |

11. Voltar ao firmware antigo (plano B)

Se o portal der problema, existe o firmware anterior (Wi-Fi fixo, já testado) em C:\tortuga\firmware\_backup_wifi_fixo\. As instruções de uso estão no LEIA-ME.txt dessa pasta.

Resumo. Instalar WiFiManager → abrir o .ino → placa "ESP32 Dev Module" + porta COM → Upload → configurar Wi-Fi no portal Tortuga-Setup → ler o IP no Serial Monitor → set_esp → testar.