Gravação do Firmware do Cinto (ESP32)

Versão MODO PONTO DE ACESSO — o cinto passa a ser a rede

Projeto Tortuga · Innovation Challenge CUP 2026 · FIAP × SPI

Por que este firmware mudou No ensaio no auditório da FIAP a rede é cabeada e sem internet, e o Windows se recusa a ligar o Ponto de acesso móvel nessa condição. Sem hotspot, o servidor não tinha caminho até o cinto. A solução foi inverter quem hospeda a rede: agora o cinto é o ponto de acesso. Ele publica a rede Tortuga-Cinto e fica sempre no endereço 192.168.4.1. O notebook conecta nela; o cabo de rede segue livre para as câmeras. Isso resolve três coisas de uma vez: não depende do Windows, não depende de internet e acaba o IP dinâmico — não há mais DHCP, descoberta nem IP errado registrado.

Faça isto EM CASA, com calma — não no dia Separe uns 30 minutos. O ESP32 só precisa do cabo USB no PC; nada de câmera, nada de rede do evento.

1. Antes de começar

Arduino IDE instalado, com o pacote de placas ESP32 já adicionado.

Cabo USB que transmite dados (não só carga) e o cinto em mãos.

Nenhuma biblioteca nova para instalar. A única novidade do código é a Preferences, que já vem dentro do core do ESP32. WiFiManager, ArduinoJson e as Adafruit você já tem de antes.

2. Gravar

Abrir o sketch. File → Open → C:\tortuga\firmware\tortuga_esp32\tortuga_esp32.ino

Placa. Tools → Board → ESP32 Arduino → ESP32 Dev Module

Porta. Conecte o ESP no USB e escolha em Tools → Port a COM que apareceu.

Upload (a seta →). Se travar em Connecting…....., segure o botão BOOT até a gravação começar.

ATENÇÃO — a pegadinha nova Depois do Done uploading, aperte RST sozinho, sem segurar BOOT. Neste firmware o botão BOOT alterna o modo de rede — ele não limpa mais o Wi-Fi salvo, como fazia na versão anterior. Se você apertar os dois por hábito, o cinto sai do modo ponto de acesso e você vai achar que a gravação falhou.

3. Conferir que deu certo

Três verificações, em ordem. Se as três passarem, o cinto está pronto e você não precisa mexer mais nele.

3.1 No display do cinto

Logo após o reset, por cerca de 4 segundos, o OLED deve mostrar:

CINTO = PONTO ACESSO rede Tortuga-Cinto senha tortuga2026 Conecte o notebook IP 192.168.4.1

Em seguida ele vai para CONFORME / Pode trabalhar e o LED verde acende. No Serial Monitor a 115200 aparece a mesma informação.

3.2 No navegador do notebook

1. Conecte o Wi-Fi do notebook na rede Tortuga-Cinto — senha tortuga2026.

2. Abra http://192.168.4.1/ no navegador. Deve responder:

Tortuga ESP32 OK. POST /status modo=AP ip=192.168.4.1

3.3 O cinto reagindo de verdade

Rode testar_cinto.bat e digite 192.168.4.1. O cinto deve ficar vermelho, apitar e vibrar por uns 7 segundos e voltar ao verde sozinho. É o mesmo comando que o dashboard envia numa violação real.

4. Os dois modos de rede

| Modo | O que faz | Quando usar |
| --- | --- | --- |
| AP | O cinto publica a rede Tortuga-Cinto e fica fixo em 192.168.4.1 | Padrão. Rede cabeada, sem internet, sem hotspot — o caso da Arena. |
| STA | O cinto entra numa rede existente, via portal de configuração | Quando houver hotspot disponível, como foi na metaindústria. |

Para alternar: segure BOOT e aperte RST. O modo troca, fica salvo na flash e aparece no display por 3 segundos. Não é preciso regravar o firmware.

5. Ensaio seco em casa (meia hora que vale muito)

Com o cinto pronto, rode demo_limpo.bat em casa, com a webcam. Quando ele pedir o IP do ESP, digite 192.168.4.1.

O objetivo não é testar o sistema, que já funciona — é praticar o gesto de traçar a área útil no /config uma vez, ver o lado de fora escurecer no vídeo e entender como ela se comporta. No dia você repete isso em 30 segundos, em vez de descobrir na hora.

6. Se algo der errado

| Sintoma | O que fazer |
| --- | --- |
| O display não mostra “CINTO = PONTO ACESSO” | O BOOT ficou segurado no reset e alternou o modo. Segure BOOT + RST uma vez para voltar ao AP. |
| 192.168.4.1 não abre no navegador | O notebook não está na rede do cinto. Confira o Wi-Fi — o cabo de rede não serve para falar com o cinto. |
| Erro de compilação em Preferences.h | O pacote de placas ESP32 está desatualizado. Tools → Boards Manager → atualize o esp32. |
| Não aparece porta COM | Falta o driver CP210x. Instale e reconecte o cabo. |
| Trava em “Connecting…” | Segure o botão BOOT durante a conexão, até a gravação começar. |
| Cinto não reage ao teste | Confirme que http://192.168.4.1/ abre. Se abrir e mesmo assim não reagir, confira as pilhas/power bank. |
| Cinto reinicia sozinho (tela piscando) | Queda de tensão sob pico de corrente. Use o power bank USB, não pilhas — ver §6.1 da documentação da Fase 4. |

7. Plano B — voltar ao firmware anterior

O firmware que você usava antes está guardado em firmware\tortuga_esp32\tortuga_esp32.ino.ANTES-AP. Para voltar, renomeie para .ino e grave normalmente. Ele usa o portal de Wi-Fi e depende de um hotspot disponível.

Há ainda a versão de Wi-Fi fixo em firmware\_backup_wifi_fixo\, caso precise de algo sem portal nenhum.

Resumo Abrir o .ino → placa ESP32 Dev Module → Upload → RST sem BOOT → o display mostra CINTO = PONTO ACESSO → conectar o Wi-Fi do notebook em Tortuga-Cinto → abrir http://192.168.4.1/ → rodar testar_cinto.bat.