Relatório Técnico — Fase 1

Detecção de EPIs e EPCs em Tempo Real

Projeto Tortuga · Innovation Challenge CUP 2026 · FIAP × SPI

1. Objetivo e visão geral

A Fase 1 do Tortuga é o sensor cognitivo que enxerga conformidade: um detector de objetos que identifica, em tempo real e a partir de stream de vídeo, o uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC) por trabalhadores. O escopo mínimo abrange capacete, óculos de proteção, protetor auricular, bota de segurança e colete de alta visibilidade (a máscara respiratória é detectada como item adicional). O detector foi concebido como a primeira camada de um produto único e evolutivo, compartilhando o mesmo stream com a estimação de pose da Fase 2.

Sobre os três estados exigidos pelo descritivo. O sistema distingue com robustez presente/em uso correto e ausente — a ausência é inferida na camada de decisão, sem depender de classe negativa (ver Seção 7). O terceiro estado, presente mas em uso incorreto (óculos apoiados na testa, colete amarrado na cintura), é a nossa frente de refino em aberto: será fechado rotulando esses casos no dataset próprio da SPI (Seção 6) e cruzando a posição do EPI com os keypoints de pose da Fase 2.

2. Arquitetura escolhida

O núcleo de visão usa YOLOv8 (Ultralytics) para detecção de objetos, escolhido pela maturidade, pela latência compatível com tempo real e pela facilidade de exportação para edge (ONNX/TensorRT) na Fase 4. A inferência seleciona automaticamente o melhor dispositivo — CUDA em GPU NVIDIA, Metal (MPS) em Apple Silicon ou CPU como fallback — e nunca quebra em hardware sem GPU, atendendo ao requisito de replicabilidade industrial da Fase 4.

O componente detector.py implementa dois modos. No modo DUAL, combina um modelo de EPIs clássicos (capacete, colete e máscara, com seus negativos) e um modelo dedicado de óculos (glasses/no_glasses), deslocando os IDs de classe para evitar colisão e fundindo as detecções. No modo SINGLE, opera com um único modelo. A classificação de cada detecção em segura ou violação é feita por palavras-chave (prefixos NO-/sem), e o método filter_by_station ativa/desativa EPIs por estação sem alterar o modelo.

A captura, a detecção de EPI e a estimação de pose rodam em threads separadas (gui.py), com filas de profundidade 1 que descartam frames antigos para manter baixa latência. A interface desenha bounding boxes com classe e confiança, um painel lateral com status por EPI, controle de confiança ao vivo e indicadores de FPS. A inferência de EPI opera em 640px (igual ao imgsz de treino; ajustável para 960 via --det-size); o valor anterior de 320px reduzia EPIs pequenos — óculos e protetor auricular — a poucos pixels, prejudicando a detecção. Um pré-processamento opcional de robustez (CLAHE + gama automática) normaliza a iluminação antes da inferência, para cenas de baixo/alto contraste da metaindústria.

3. Estratégia de treinamento

O conjunto de treino foi construído a partir de datasets públicos do Roboflow Universe (licença permissiva) — entre eles o PPE Combined (44k imagens), o Safety-PPE-Shoes e um dataset com capacete/colete/bota — consolidados para a taxonomia Tortuga por meio de um mapa de remapeamento de classes (CLASS_REMAP). A augmentation aplicada inclui variação de HSV, rotação, translação, escala, espelhamento horizontal, mosaic, mixup, copy-paste, erasing e RandAugment, com o objetivo explícito de generalizar para ambientes variados. O treino usa YOLOv8n/s, 100–150 épocas, batch 16 e imagem 640, com aceleração GPU.

4. Métricas obtidas

As métricas abaixo são as efetivamente registradas nos runs de treino (results.csv). Ressalva importante: o conjunto de validação provém da mesma distribuição (predominantemente imagens de obra) do treino, de modo que o mAP elevado reflete a distribuição de origem e não necessariamente o desempenho em uma webcam de sala — daí o gap de domínio discutido na Seção 5.

| Run / modelo | mAP@0.5 | Precision | Recall |
| --- | --- | --- | --- |
| tortuga_ppe (YOLOv8n) | 0,83 | 0,90 | 0,79 |
| tortuga_ppe-3 (YOLOv8s, 29k img) | 0,63 | 0,64 | 0,61 |
| Meta do descritivo | ≥ 0,75 | ≥ 0,80 | ≥ 0,80 |

O run de 29 mil imagens (tortuga_ppe-3), que pretendia adicionar bota e protetor auricular, regrediu em relação ao anterior — o sintoma relatado de não detectar direito. A causa é analisada a seguir.

5. Principais erros identificados

O diagnóstico da regressão revelou quatro problemas, todos na construção do dataset e na inferência, não na arquitetura:

Protetor auricular com zero imagens: a fonte que deveria conter protetor auricular trouxe, na verdade, classes de bota/capacete/colete. No merge, as classes Ear Protection e NO-Ear Protection ficaram com 0 instâncias — o modelo declara a classe mas nunca aprende a detectá-la.

Contaminação por anotação parcial: ao combinar datasets que rotulam apenas um subconjunto dos EPIs, imagens com óculos/botas não rotulados ensinam o modelo a tratar esses objetos como fundo, degradando todas as classes.

Desbalanceamento severo: Hardhat somou 22.005 instâncias contra apenas 518 de óculos (≈42:1). Classes raras quase não são aprendidas.

Gap de domínio + inferência a 320px: alta acurácia no val (mesma distribuição de obra) convivia com falha em sala/escritório; e a inferência a 320px encolhia EPIs pequenos abaixo do detectável.

6. Plano de melhoria e correções aplicadas

Para a banca, o detector foi restaurado para a configuração que comprovadamente funcionava em sala (modo DUAL: capacete, colete, óculos e máscara), preservando o modelo completo em separado. A inferência foi elevada para 640px. O pipeline de dados foi endurecido para impedir que o erro se repita:

Relatório pré-voo de distribuição de classes e detecção de anotação parcial ao mesclar (train_model.py).

Guarda que aborta o treino quando alguma classe-alvo tem 0 instâncias (evita queimar horas de GPU em um dataset quebrado).

Verificação automática de classes no download, que acusa imediatamente uma fonte com conteúdo errado.

Salvamento em staging com validação obrigatória antes de promover a modelo de produção — elimina a regressão silenciosa por sobrescrita.

Dataset próprio da SPI (em andamento). A visita técnica à SPI foi realizada e as fotos dos EPIs reais estão sendo incorporadas ao dataset, atendendo à exigência do item 4.6 (treino/validação também em dados produzidos pela equipe). Esse conjunto servirá de validação mundo real, cobrirá o protetor auricular e a bota com uma fonte correta (base pública SH17 + dados SPI), balanceará as classes e permitirá rotular os casos de uso incorreto do terceiro estado.

7. Diferenciais de engenharia

Ausência sem classe NO-X: havendo pessoa em cena, todo EPI exigido cuja classe presente não aparece é tratado como ausente na camada de decisão — funciona mesmo com modelos só-positivos (SH17).

Atribuição multi-pessoa: a violação é atribuída à pessoa certa (o EPI conta como presente se cai dentro do bbox da pessoa expandido por uma margem), mesmo com várias pessoas em cena.

Uso situacional por zona: o EPI exigido depende do posto; zonas e perfis são configuráveis pelo gestor, e a identidade é anonimizada por QR/crachá (OP-XXX), base do histórico individual usado na Fase 3.

8. Referências normativas

NR-06 (EPI) — base para o mapeamento de quais EPIs são exigidos por atividade. NR-12 (Máquinas) — conceito de zonas de perigo e EPC. NR-35 (Trabalho em Altura) — cinto/talabarte. O projeto é informado pelas normas, sem pretender esgotá-las.